Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії

З В І Т

з лабораторної роботи № 1

на тему: «Архітектура ЕОМ і система команд»

з дисципліни: «Архітектура комп’ютера»

ПЕРЕВІРИВ:							ВИКОНАВ:

ст. викладач							студент групи КМ-175

Гресько С.О.							Косенко Андрій

ЧЕРКАСИ 2017

Тема: «Архітектура ЕОМ і система команд».

Мета роботи: Ознайомитися з архітектурою навчальної ЕОМ і виконати послідовність команд в покроковому режимі.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

структура ЕОМ

Модельована ЕОМ включає:

-  процесор,

-  оперативну (ОЗУ) пам'ять,

-  надоперативну пам'ять,

-  пристрій введення (УВВ),

-  пристрій виведення (УВив).

Процесор складається з:

-  центрального пристрою управління ( ПУ),

-  арифметичного пристрою (АУ),

-  системних регістрів (CR, PC, і ін.).

Структурна схема ЕОМ показана на рис. 8.1.

В осередках ОЗУ зберігаються команди і дані. Ємність ОЗУ становить 1000 осередків. За сигналом MWr виконується запис вмісту регістра даних (MDR) в осередок пам'яті з адресою, зазначеною в регістрі адреси (MAR), сигналу MRd відбувається зчитування - вміст комірки пам'яті з адресою містяться в MAR, передається в MDR.

Надоперативна пам'ять з прямою адресацією містить десять регістрів загального призначення R0-R9. Доступ до них здійснюється (аналогічно доступу до ОЗУ) через регістри RAR і RDR.

Арифметичний пристрій (АУ) - здійснює виконання однієї з арифметичних операцій, яка визначається кодом операції (СОР), над вмістом акумулятора (Асс) і регістра операнда (DR). Результат операції завжди поміщається в Асс. При завершенні виконання операції АУ виробляє сигнали ознак результату): Z (дорівнює 1, якщо результат дорівнює нулю); S (дорівнює 1, якщо результат негативний); OV (дорівнює 1, якщо при виконанні операції сталося переповнення розрядної сітки). У випадках, коли ці умови не виконуються, відповідні сигнали мають нульове значення.

У моделі ЕОМ передбачені зовнішні пристрої двох типів:

-  по-перше, це регістри IR і OR, які можуть обмінюватися з акумулятором за допомогою безадресних команд IN (Асі: = IR) і OUT (OR: = Асі);

-  по-друге, це набір моделей зовнішніх пристроїв, які можуть підключатися до системи і взаємодіяти з нею відповідно до закладених в моделях алгоритмами. Кожне зовнішнє пристрій має ряд програмно-доступних регістрів, може мати власний оглядач (вікно видимих ​​елементів).

Пристрій управління (ПУ) - здійснює:

вибірку команд з ОЗУ в послідовності, що визначається природним порядком виконання команд (т. е. в порядку зростання адрес команд в ОЗУ) або командами передачі управління;

вибірку з 031 операндів, що задаються адресами команди;

ініціювання виконання операції, запропонованої командою; зупинка чи перехід до виконання наступної команди.

В якості над оперативної  пам'яті в модель включені:

-  регістри загального призначення (РОН),

-  модель кеш-пам'яті.

До складу ПУ ЕОМ входять:

-  PC - лічильник адреси команди, що містить адресу поточної команди;

-  CR - регістр команди, що містить код команди;

-  RB - регістр базової адреси, що містить базову адресу;

-  SP - покажчик стека, що містить адреса верхівки стека;

-  RA - регістр адреси, що містить виконавчий адресу при до кої адресації.

Регістри Асі, DR, IR, OR, CR і все осередки ОЗУ і РОН мають довжину десяткових розрядів, регістри PC, SP, RA і RB - 3 розряду.

Подання даних в моделі

Дані в ЕОМ представляються в наступному форматі - це цілі десяткові числа, що змінюються в діапазоні "-99 999 ... +99 999", що містять знак і 5 десяткових цифр.

Старший розряд слова даних використовується для кодування знака: плюс (+) зображується як 0, мінус (-) - як 1. Якщо результат арифметичної операції виходить за межі вказаного діапазону, то кажуть, що сталося переповнення розрядної сітки. АЛУ в цьому випадку виробляє сигнал переповнення OV = 1. Результатом операції ділення є ціла частина приватного. Ділення на нуль викликає переповнення.

Система команд

При розгляді системи команд ЕОМ аналізують три аспекти:

-  формати,

-  способи адресації,

-  систему операцій.

Формати команд

Більшість команд навчальної ЕОМ є одноадресних або безадресними, довжиною в одне машинне слово (6 розрядів). Виняток становлять двухсловние команди з безпосередньою адресацією і команда MOV, що є двоадресний.

У форматах команд виділяється три поля:

-  два старших розряду [0: 1] визначають код операції СОР;

-  розряд 2 може визначати тип адресації (в одному випадку (формат 5а) він визначає номер регістра);

-  розряди [3: 5] можуть визначати прямий або непрямий адреса пам'яті, номер регістра (в команді MOV номери двох регістрів), адреса переходу або короткий безпосередній операнд. У двословний командах безпосередній операнд займає поле [6:11].

Повний список форматів команд показаний на рис. 8.3, де прийняті наступні позначення:

-  СОР - код операції;

-  ADR - адреса операнда в пам'яті;

-  ADC - адреса переходу;

-  I - безпосередній операнд;

-  R, Rl, R2 - номер регістра;

-  ТА - тип адресації;

-  X - розряд не використовується.

Способи адресації

У ЕОМ прийнято розрізняти п'ять основних способів адресації:

-  пряма,

-  непряма,

-  безпосередня,

-  відносна,

-  безадресна.

Кожен спосіб має різновиди. У моделі навчальної ЕОМ реалізовані сім способів адресації, приведений на таблиці 8.1.

Система операцій

Система команд навчальної ЕОМ включає команди наступних класів:

1) арифметико-логічні та спеціальні: додавання, віднімання, множення, ділення;

2) пересилання і завантаження: читання, запис, пересилання (з регістра в регістр), приміщення в стек, витяг з стека, завантаження покажчика стека, завантаження базового регістра;

3) введення / виводу: введення, висновок;

4) передачі управління: безумовний і шість умовних переходів, виклик підпрограми, повернення з підпрограми, цикл, програмне переривання, повернення з переривання;

5) системні: порожня операція, дозволити переривання, заборонити переривання, стоп.

Стану і режими роботи ЕОМ

Ядром  ПУ ЕОМ є керуючий автомат (УА), що виробляє сигнали управління, які ініціюють роботу АЛП, РОН, ОЗУ і УВВ, передачу інформації між регістрами пристроїв ЕОМ і дії над вмістом регістрів  ПУ.

ЕОМ може знаходитися в одному з двох станів: Зупинка і Робота.

У стан Робота ЕОМ переходить за дією команд Пуск або Крок.

Команда Пуск запускає виконання програми, що представляє собою послідовність команд, записаних в ОЗУ, в автоматичному режимі до команди HLT або точки зупину. Програма виконується за командами, починаючи з комірки ОЗУ, на яку вказує PC, причому зміна станів об'єктів моделі відображається у вікнах оглядачів.

У стан Зупинка ЕОМ переходить за дією команди Стоп або автоматично в залежності від встановленого режиму роботи.

Команда Крок, в залежності від встановленого режиму роботи, запускає виконання однієї команди або однієї мікрокоманди (якщо встановлено Режим мікрокоманд), після чого переходить в стан Зупинка.

У стані Зупинка заборонена перегляд і модифікація об'єктів моделі:

-  регістрів процесора і РОН,

-  осередків ОЗУ,

-  пристроїв введення / виводу.

У процесі модифікації осередків ОЗУ і РОН можна вводити дані для програми, в осередку ОЗУ - програму в кодах. Крім того, в режимі Зупинка можна змінювати параметри моделі і режими її роботи, вводити і / або редагувати програму в мнемокодах, ассемблірувати мнемокод, виконувати стандартні операції з файлами.

Вікна основних оглядачів системи

Вікно Процесор

Вікно Процесор (рис. 8.4) забезпечує доступ до всіх регістрах і прапорах процесора.

Програмно-доступні регістри і прапори:

Асі - акумулятор;

PC - лічильник адреси команди, що містить адресу поточної команд

SP - покажчик стека, що містить адреса верхівки стека;

RB - регістр базової адреси, що містить базову адресу;

RA - регістр адреси, що містить виконавчий адресу при кіс ної адресації;

IR - вхідний регістр;

OR - вихідний регістр;

I - прапор дозволу переривань.

Системні регістри і прапори:

DR - регістр даних АЛП, що містить другий операнд;

MDR - регістр даних ОЗУ;

MAR - регістр адреси ОЗУ;

RDR - регістр даних блоку РОН;

RAR - регістр адреси блоку РОН;

CR - регістр команд, що містить поля:

-  СОР - код операції;

-  ТА - тип адресації;

-  ADR - адреса або безпосередній операнд;

Z - прапор нульового значення Асі;

S - прапор від'ємного значення Асі;

OV - прапор переповнення.

Регістри Асі, DR., IR, OR, CR і все осередки ОЗУ і РОН мають довжину 6 десяткових розрядів, регістри PC, SP, RA і RB - 3 розряду.

У вікні Процесор відображаються поточні значення регістрів і прапорів, причому в стані Зупинка все регістри, включаючи регістри блоку РОН, і прапори (крім прапора I) доступні для безпосереднього редагування.

Елементи управління вікна Процесор включають меню і кнопки, що викликають команди:

-  Зберегти;

-  Завантажити;

-  Reset;

-  Reset R0-R9 (тільки команда меню Робота).

Команди Зберегти, Завантажити дозволяють зберегти поточне значення регістрів і прапорів процесора в файлі і відновити стан процесора з файлу.

Команда Reset і кнопка R встановлюють всі регістри (в т. Ч. Блок РОН) в початкове (нульове) значення. Вміст елементів пам'яті при цьому не змінюється. Виконувана лише з меню Робота команда Reset R0-R9 очищає тільки регістри блоку РОН.

Вікно Пам'ять

Вікно Пам'ять (рис. 8.5) відображає поточний стан осередків ОЗУ. У цьому вікні допускається редагування вмісту комірок, крім того, передбачена можливість виконання (через меню або за допомогою кнопок панелі інструментів) п'яти команд: Зберегти, Завантажити, Перейти до, Вставити, Прибрати.

Команди Зберегти, Завантажити у всіх вікнах, де вони передбачені, працюють однаково - зберігають у файлі поточний стан об'єкта (в даному випадку пам'яті) і відновлюють цей стан з обраного файлу, причому файл в кожному вікні записується за замовчуванням з характерним для цього вікна розширенням.

Команда Перейти до відкриває діалогове вікно, що дозволяє перейти на задану осередок ОЗУ.

Команда Прибрати відкриває діалог, в якому вказується діапазон комірок з m по п. Вміст осередків в цьому діапазоні втрачається, а вміст комірок [(і + 1): 999] переміщається в сусідні осередки з меншими адресами. Вивільнені осередки з адресами 999, 998, ... заповнюються нулями.

Команда Вставити дозволяє задати номером позиції переміщує вміст всіх осередків, починаючи від m -й на n - m позицій в напрямку великих адрес, осередки заданого діапазону [m: n] заповнюються нулями, а вміст останніх осередків пам'яті втрачається.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

варіант № 2

1. Записати в ОЗУ «програму», що складається з п'яти команд. Команди розмістити в послідовних комірках пам'яті.

2. Виконати в режимі Крок введену послідовність команд, фіксуючи зміни значень об'єктів.

| № | IR | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Х | rd #17 | sub #9 | wr 16 | wr @16 | jns 001 |

Таблица 1 – Текст програми

| Адреса | Команды |  | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мнемокод | Код |  |
| 000 | rd #17 | 211017 | AccIR Введення |
| 001 | sub #9 | 241009 | AccAcc+DD Додавання |
| 002 | wr 16 | 220016 | M(016)Acc Запис |
| 003 | wr @16 | 222016 | М(М(016))Acc Запис |
| 004 | jns 001 | 140001 | If Acc < 0 then PCCR[ADR] Перехід, якщо негативний результат |

Таблица 2 – Виконання програми в покроковому режимі

| PC | IR | Acc | M(008) | M(013) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 000000 | 000017 | 000000 | 000000 |
| 001 |  | 000008 |  |  |
| 002 |  |  | 000008 |  |
| 003 |  |  |  | 000008 |
| 004 |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |
| 002 |  |  | 100001 |  |
| 003 |  |  |  | 100001 |
| 004 |  | 100001 |  |  |

Висновок:  Ознайомився з архітектурою навчальної ЕОМ і виконав послідовність команд в покроковому режимі, фіксуючи зміни значень об'єктів.