Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії

Звіт з лабораторної роботи №6

.

Перевірив:                                                                             Виконали:

студенти

доц. кафедри ІБтаКІ                                                             групи КМ-175

Камінський А.Р

Хрульов М.В                                                                          Охота А.П

Руденко І.М

Косенко А.В

Черкаси 2019

Дослідження статичної індикації навчально-налагоджувального стенда EV8031 / AVR

Мета роботи: дослідити структуру і порядок програмування блоку статичної індикації навчально-налагоджувального стенда EV8031 / AVR.

Варіант завдання:

| № варианта | Значение для вывода на индикатор |
| --- | --- |
| 1 | 1345 |

Призначення і технічні характеристики навчально-налагоджувального стенда EV8031 / AVR.

Навчально-оцінний стенд "EV8031 / AVR" - програмно-апаратний комплекс, орієнтований для застосування в навчальних цілях з курсів програмування (мова Асемблер, СІ), а також як засіб розробки програмного забезпечення для контролерів на базі однокристальної ЕОМ серії MSC-51 а також на базі контролерів архітектури AVR.

Використовувані однокристальних процесори AT89C51, AT89C52, AT90S8515 (ATmega8515) (DIP корпус);

• Пам'ять програм - 16 КБ;

• Пам'ять даних - 16 КБ;

• Послідовна EEPROM пам'ять, 256 байт (AT24C02) в стандартному постачанні;

• Два послідовних каналу передачі даних RS232 (перемикання програмно-апаратний);

• Системний інтерфейс з роз'ємом IDC-40 (див. Додаток №2);

• Інтерфейс розширення (16 ліній вихід, 8 ліній вхід / вихід, порт P1 ОЕВМ), дивіться додаток №2;

• Клавіатура 4х3

• Статична 4-розрядна індикація;

• Цифроаналоговий і аналого-цифровий перетворювач (плата розширення);

• Генератор з фіксованою частотою - близько 10 кГц, генератор з частотою, що змінюється від 1 Кгц до 50 Кгц (плата розширення);

• Динамічна 4-х розрядна індикація (плата розширення);

• Пристрій дискретного введення інформації: 2 кнопки (плата розширення);

• Пристрій дискретного виводу інформації, 8 шт. (Плата розширення);

• знакосінтезірующіх індикатор 5x7 1 шт. (Плата розширення)

Адреси портів вводу / виводу, що використовуються при програмуванні.

#0A000h – перший і другий індикатор

#0B000h – третій і четвертий індикатор

Структурна схема блоку статичної індикації навчально-налагоджувального стенда EV8031 / AVR.

Блок-схема алгоритму виведення інформації на статичні індикатори.

Початок

Витримка часом

Погасити індикатори 1, 2, 3, 4

Витримка часом

Виведення «45» на індикатор 3, 4

Виведення «13» на індикатор 1, 2

Ініціалізація

Текст програми та виведення інформації на статичні індикатори

| CSEG ORG 0 Continue: mov A, #0 mov DPTR,#0A004h movx @DPTR,A mov A,#13h mov DPTR,#0A000h movx @DPTR,A mov A,#45h mov DPTR,#0B000h movx @DPTR,A | CALL ZAD mov A,#00001111b mov DPTR,#0A004h movx @DPTR,A CALL ZAD jmp Continue ZAD: mov R1,#0FFh C2: mov R2,#0FFh C4: djnz R2, C4 djnz R1, C2 ret END |
| --- | --- |

Результати виконання експериментів

Висновок: було досліджено структуру і порядок програмування блоку статичної індикації навчально-налагоджувального стенда EV8031 / AVR, зроблено програму для його роботи та перевірено функціонування приладу.